TCP

- 将alice.txt文件传输到gaia.c.s.umass.edu的客户端计算机(源)使用的IP地址和TCP端口号是什么?

- 客户端IP地址：10.60.192.243

- TCP端口号: 50496

- gaia.c.s.umass.edu的IP地址是什么?它在哪个端口号为这个连接发送和接收TCP segments?

- 服务器的IP地址为：128.119.245.12

- 接收端口号为：80

- 该TCP连接的TCP SYN段的序列号是什么? 是什么将这个段标识为SYN段?这个会话中的TCP receiver是否能够使用Selective Acknowledgments？

- 序列号是0

- 第一次握手时将这个段标示为SYN段

- 因为Option是SACK permitted，所以是可以使用的

- 由gaia.c.s.umass.edu向客户端计算机发送的SYNACK段的序列号是多少? 是什么将段标识为SYNACK段?第二次握手在SYNACK段中Acknowledgement number的值是多少?ack gaia.c.s.umass.edu是如何确定这个值的?

- 序列号为0

- 第二次握手将该段标识为SYNACK段

- ACK为1

- 由于第一次握手的seq为0, 第一次握手的seq加1得到了ACK

- HTTP POST命令的报头所在的TCP段序列号是多少?有效负载(数据)字段包含多少字节? alice.txt中的所有数据是否都在这个单独的片段内?

- 序列号为1

- 有效负载字段包含740Byte

- 由于有若干分组，所以并不是所有数据都在这个单独的片段内。

4. 将包含HTTP“POST”的TCP段作为TCP连接的数据传输部分的第一个段。

•第一个段是在什么时间发送的?

在3.038297发送的

•第一个包含数据的段的ACK是在什么时候收到的?

在3.370815收到的

•第一个包含数据的段的RTT是什么?

RTT=3.370815-3.038297=0.332518

•第二个传输数据的TCP段的RTT值是多少?

RTT=3.371075-3.038426=0.332649

•在接收到第二个携带数据段的ACK后，EstimatedRTT值是什么?

EstimatedRTT = 0.875*0.332518 + 0.125 * 0.332649 = 0.332534375

- 5 前四个携带数据的TCP段的长度(头加上有效载荷)是多少?

- 长度是740+1440*3=5060

- 在前四个携带数据的TCP段中，由gaia.c.umass.edu向客户端发布的最小可用缓冲区空间是多少?接收器缓冲区空间不足是否会限制发送方的前四个数据携带段?

- 最小可用缓冲区空间是29200

- 缓存不足是会限制发送的数据

- 跟踪文件中是否有任何重传段?为了回答这个问题，您检查了什么?

- 因为是阶梯状，所以没有重传段，查看了序列号

- 9.在从客户端发送到gaia.c.umass.edu的前十个数据携带段中，接收端在ACK中确认收到了多少?

- 收到了741

- TCP连接的吞吐量(单位时间内传输的字节数)是多少?解释你是如何计算这个值的

- ACK/RTT。 2228

UDP

- 选择第一个UDP segment 。此 segment的包号是多少?什么类型的application-layer payload 或 protocol message被携带在这个UDP段?UDP报头中有多少字段?四个） 这些字段的名称是什么?

- 包号是2664

UDP段不携带这些东西

UDP报文段中有四个字段

源端口、目的端口、校验和、长度

- 每个UDP报头字段的长度是多少字节?

- 因为UDP报文段中有四个字段，每个字段两个字节，所以一共是8字节。

- 长度字段中的值是什么长度?

- 该长度是数据本身的长度与数据头的长度的和。

- UDP有效负载中可以包含的最大字节数是多少?

- 2^16 - 2^8

- What is the largest possible source port number?

- 2^16

- UDP的协议号是什么?

- 协议号是17

- 检查你的主机发送的第一个UDP包，第二个UDP包是对第一个UDP包的回应。第一个 segment 的包号是什么? 第二个的包号是什么?说明两个报文的端口号之间的关系。

- 第一个包号是2664

- 第二个包号是2665

- 第一个报文的源端口号是第二个报文的目的端口

- 第一个报文的目的端口号是第二个报文的源端口号